- 潜水泵型号及参数

乌鲁木齐现代水泵厂，潜水泵的型号及参数主要根据井径、流量、扬程、配用功率的不同而不同，就奥特泵业型号为AT250QJ80-300/10-110Kw的潜水泵来说明，AT表示的是奥特泵业的产品简称，250表示使用井径不小于250毫米，QJ表示井用潜水泵（潜井的首字母），80表示流量为80m³/h（即80吨每小时），300表示扬程为300米，10表示叶轮串联级数为10级，110表示配用功率为110Kw。

型号说明：

□ - WQ  D  -  □  -  □  -  □

|    |   |     |      |      |      电机功率(KW)

|    |   |     |      |             额定扬程(m)

|    |   |     |                    额定流量(m3/h)

|    |   |                          配单相电机(配三相不标注)

|    |                              污水潜水电泵

|                                   口径

以下是一些常见潜水泵型号及参数的说明表格仅供参考

型号

|  | 功率 （kw） | 电压 （v） | 扬程 （m） | 流量 （m3/h） | 配管 （mm） |  |  | 型号 | 功率 （kw） | 电压 （v） | 扬程 （m） | 流量 （m3/h） | 配管 （mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 |  |  | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 |  |
| QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 |  |  | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 |  |
| QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 |  |  | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 |  |
| QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 |  |  | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 |  |
| QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 |  |  | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 |  |
| QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |  |  | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 |  |
| QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 |  |  | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 |  |
| QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 |  |  | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 |  |
| QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 |  |  | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 |  |
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 |  |  | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 |  |
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |  |  | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 |  |
| QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 |  |  | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 |  |
| QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 |  |  | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 |  |
| QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 |  |  | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 |  |
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 |  |  | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 |  |
| QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 |  |  | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 |  |
| QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 |  |  | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 |  |
| QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 |  |  | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 |  |
| QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 |  |  | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 |  |
| QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 |  |  | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 |  |
| QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 |  |  | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 |  |
| QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 |  |  | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 |  |
| QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 |  |  | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 |  |
| QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 |  |  | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 |  |
| QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 |  |  | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 |  |
| QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 |  |  | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 |  |
| QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 |  |  | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 |  |
| QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 |  |  | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 |  |
| QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 |  |  | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 |  |
| QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 |  |  | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 |  |
| QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 |  |  | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 |  |
| QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 |  |  | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 |  |
| QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 |  |  | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 |  |
| QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 |  |  | 以上表格中电源频率50Hz 同步转速2860r/min |  |  |  |  |  |  |

| 型号 规格; 流量; 扬程. | 性质 |  |  | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) |  |  |  |
| 25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
| 32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 |
| 40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 |
| 50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 |
| 50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 |
| 50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 |
| 50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 |
| 65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 |
| 65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 |
| 80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 |
| 80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 |
| 80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 |
| 100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 |
| 100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 |
| 100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 |
| 100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 |
| 100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 |
| 125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 |
| 150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 |
| 150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 |
| 150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 |
| 150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 |
| 200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 |
| 200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 |
| 200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 |
| 200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 |
| 250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 |
| 250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 |
| 250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 |
| 250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 |
| 250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 |
| 300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 |
| 300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 |
| 300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 |
| 300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 〃 |